1. Введение.

Мой папа радиоинженер и часто просиживает вечерами за ремонтом радиоаппаратуры различного назначения. Вообще, это у него хобби, он сам придумывает и делает разные радиоустройства. Когда я была помладше, могла часами наблюдать за его работой, задавая вопросы. Я очень заинтересовалась папиным увлечением, и он начал мне понемногу объяснять назначение радиоэлементов и принцип их работы.

Мне нравится заниматься радиотехникой, так как куда ни посмотри, везде нас окружают различные приборы, в том числе и бытовые.  Ведь это так интересно, когда устройство, которое ты сделаешь – работает.

К изготовлению  беспроводного зарядного устройства меня побудила проблема, связанная с частыми поломками кабеля питания мобильного телефона.

Цель -  изготовить  беспроводное зарядное устройство.

Задачи:

- рассказать свою идею взрослым, организовать обсуждение;

- изучить разные варианты схем и выбрать доступную для повторения.

Гипотеза: возможно ли самому изготовить беспроводное зарядное устройство для телефона?

# Этапы  работы:

- выбрать схему беспроводного зарядного устройства;

- создать макет печатной платы на компьютере и перенести на заготовку;

- подготовить заготовку к пайке и припаять необходимые элементы;

- испытание беспроводного зарядного устройства;

- вывод.

2.  Основная часть.

# 2.1 Выбор и подготовка схемы.

Для того, чтобы выбрать схему для изготовления беспроводного зарядного устройства, я проанализировала готовые схемы (с сайтов радиолюбителей) и пришла к выводу, что простая схема применима только в образовательных целях, так как, собрав её, мы сможем наблюдать всего лишь горение лампочки (светодиода) и ни о каком практическом применении речи быть не может, так как она не надёжна и не отличается стабильностью работы. Есть еще довольно простые схемы, но они имеют потребность в электропитании от батарейки типа «Крона», а это финансово затратно для бюджета, ну а сложные схемы еще не под силу новичку.

Таким образом, для изготовления беспроводного зарядного устройства я выбрала схему, которая расположена ниже, так как она самая простая, аккуратная и состоит из минимального количества деталей.

Схема состоит из: передатчика (на рисунке слева) и приемника (на рисунке справа).

В основе  лежит использование индукционных катушек. Они могут работать как передатчик и приемник индуктивной энергии. То есть, одна катушка подключена к сети электропитания. Она создает около себя магнитное поле. Вторая катушка, находясь рядом с этим магнитным полем, также начинает вырабатывать ток. Для  изготовления передатчика мне потребовалось:

• оправа для катушки, приблизительно 5 см;

• медная проволока диаметром 1 мм (катушка будет содержать  25 витков);

• транзистор – полевой (IRF Z44);

• конденсатор – 10 нФ;

• резистор – 10 Ом;

• резистор – 1 кОм (2 штуки);

• микросхема серии NE555 (в качестве генератора).

Питаться моя схема будет от обычной зарядки для телефона, то есть напряжением равным 5В.

2.2  Создание макета печатной платы и перенос на заготовку.

Вначале мне необходимо подготовить макет печатной платы на компьютере. Я сделала  его с использованием программы SprintLayout 5.0.

Плату я делала в программе с размерами 50х35.

2.3 Подготовка заготовки к пайке. Пайка деталей.

После того, как я придумала мою плату в электронном виде, я вырезала её из текстолита. Потом свою заготовку я обточила напильником, чтобы края не царапались. После подготовки платы я нанесла на нее со стороны медного покрытия, рисунок соединений элементов – дорожки. Делала я это по технологии – ЛУТ (лазерно – утюжная технология). Суть заключается в распечатывании на лазерном принтере рисунка платы и отдельно рисунка с радиоэлементами, чтобы плата была красивая.

А дальше соединяю плату – заготовку с распечатанным рисунком и утюгом нагреваю их примерно 2 минуты. Потом отмачиваю в воде и убираю бумагу. В итоге у меня рисунок отпечатывается на медной стороне платы – заготовки.

Детали, которые содержат несмытую бумагу, я убрала пинцетом и обычным ластиком.

Потом помещаю заготовку в медный купорос. Это необходимо, чтобы в результате химической реакции,  на плате остались только отпечатанные дорожки и соединения, а лишняя медь была вытравлена.

Когда поместила в раствор (медного купароса) заготовку, я ждала час, после чего, я её помыла в теплой воде и получилась готовая замечательная плата, в которой оставалось только просверлить дырки (1мм) под детали и припаять их. После всех операций, я подготовила катушку, которая состояла из 25 витков изолированного медного провода диаметром 1 мм и припаяла её к  плате передатчика.

В соответствии со схемой и в свободные отверстия я припаяла заранее подготовленный USB провод от зарядки (неисправной), чтобы подключить к зарядному устройству.

В качестве приемника  для наглядного подтверждения работы моего устройства я использовала точно такую же катушку, с подключенным к ней светодиодом синего цвета.

2.4 Испытание беспроводного зарядного устройства.

После того, как собраны все элементы и подключено питание к передатчику, я могу приблизить катушку приемника к катушке передатчика, и если светодиод приемника загорится, это будет означать, что мое устройство работает. Пробую. Светодиод горит. Устройство работает.

3. Вывод.

Беспроводное зарядное устройство в домашних условиях изготовить можно. Своей цели я достигла. Моя гипотеза подтвердилась. Мое устройство можно подключить к телефону, точнее к его аккумулятору, соблюдая полярность, и при приближении к передатчику, телефон будет заряжаться. Так же для зарядки можно применять не только телефон, но и любое другое устройство, которое заряжается от сети зарядкой, рассчитанной на 5В.

# 4. Список литературы.

1. «Основы радиотехники. Часть 1», Котельников В.А., Николаев А.М.

2.  «Энциклопедия радиолюбителя»,  Пестриков В.М.

3. «Радиолюбительские схемы на ИС типа 555»,  Р. Трейстер.

4. «Источники питания своими руками», Шмаков С.Б.

5.  www.chem.net

6.  www.radiokot.ru

7.  www.radioskot.ru

8.  www.habr.com

9.  www.radiostroi.ru

10. www.sdelaysam-svoimirukami.ru